下标：

P0300[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0300[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0300[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

只能在P0010   =1（快速调试）时才可以改变本参数。

如果所选的电动机是同步电动机，那么，以下功能是无效的。

功率因数（P0308）

电动机效率（P0309）

磁化时间 （P0346）

祛磁时间（P0347）

滑差补偿（P1335）

滑差限值（P1336）

电动机的磁化电流（P0320）

电动机的额定滑差（P0330）

额定磁化电流（P0331）

额定功率因数（P0332）

转子时间常数（P0384）

捕捉再起动（P1200，P1202，P1203）

直流注入制动（P1230，P1232，P1233）

| ## P0304[3] | 电动机的额定电压 CStat C 参数组：电动机 | 数据类型：U16 使能有效：确认 | 单位：V 快速调试：是 | 最小值：10 缺省值：230 最大值：2000 | 访问级： 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

铭牌数据：电动机额定电压[V]。下图表明，如何从电动机的铭牌上找到电动机的有关数据。

下标

P0304[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0304[1]：第2动数据组（DDS）

P0304[2]：第3动数据组（DDS）

关联：

本参数只能在P0010=1（快速调试）时进行修改。

| P0305[3] | 电动机的额定电压 CStat C 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：A 快速调试：是 | 最小值：0.01 缺省值：3.25 最大值：10000.00 | 访问级： 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

铭牌数据：电动机的额定电流[A]-见P0304中的附图。

下标：

P0305[0]：第1驱动装置数据组（DDS）

P0305[1]：第2驱动装置数据组（DDS）

P0305[2]：第3驱动装置数据组（DDS）

关联：

本参数只能在P0010   =1（快速调试）时进行修改

本参数也与P0320（电动机的磁化电流）有关。

—————————————————————————————————————————————

说明：

对于异步电动机，电动机电流的最大值定义为变频器的最大电流（r0209）

对于同步电动机，电动机电流的最大值定义为变频器最大电流（r0209）的两倍

电动机电流的最小值定义为变频器额定电流（r0207）的1/32。

| P0307[3] | 电动机的额定功率 CStat C 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：- 快速调试：是 | 最小值：0.01 缺省值：0.75 最大值：2000.00 | 访问级： 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

铭牌数据：电动机的额定功率[kW/hP]

下标：

P0307[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0307[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0307[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：P0100=1（hpl，频率缺省值60Hz）时，本参数的单位为[hpl]-参看P0304（铭牌）的附图。

本参数只能在P0010=1（快速调试）时才可以修改。

| P0308[3] | 电动机的额定功率因数 CStat C 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：- 快速调试：是 | 最小值：0.000 缺省值：0.000 最大值：1.000 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

铭牌数据：电动机的额定功率因数（COSφ）-见P0304中的附图。

下标：

P0308[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0308[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0308[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

本参数只能在P0010  =1（快速调试）时进行修改

本参数只能在P0100  =0或2（输入的功率以[KW]表示时才能见到。

参数的设定值为0时，将由变频器内部来计算功率因数（见r0332）。

| P0309[3] | 电动机的额定效率 CStat C 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：% 快速调试：是 | 最小值：0.0 缺省值：0.0 最大值：99.9 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

铭牌数据：电动机的额定效率，以（%）表示。

说明：

P0309[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0309[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0309[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

本参数只能在P0010  =1（快速调试）时进行修改

本参数只能在P0100  =1（即以[hp]表示输入的功率时才是可见的。

参数的设定值为0时，将由变频器内部来计算额定效率（见r0332）。

————————————————————————————————————————————

说明：

P0309  = 100%相应于超导体的情况

详细资料：

请参看P0304（铭牌）的附图。

| P0310[3] | 电动机的额定频率 CStat C 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：Hz 快速调试：是 | 最小值：12.00 缺省值：50.00 最大值：650.00 | 访问级： 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

铭牌数据：电动机的额定频率[Hz]。

下标：

P0310[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0310[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0310[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

本参数只能在P0010  =1（快速调试）时进行修改

如果这一参数进行了修改，变频器将自动重新计算电动机的极对数。

详细资料：

参看P0304（铭牌）的附图。

| P0311[3] | 电动机的额定速度 CStat C 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：1/min 快速调试：是 | 最小值：0 缺省值：0 最大值：40000 | 访问级： 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

铭牌数据：电动机的额定速度[rpm]。

下标： P0311[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0311[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0311[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

本参数只能在P0010  =1（快速调试）时进行修改

本参数的设定值为0时，将由变频器内部来计算电动机的额定速度。

对于带有速度控制器矢量控制和v/f控制方式，必须有这一参数值。

在V/f控制方式下需要进行滑差补偿时，必须要有这一参数才能正常运行。

如果这一参数进行了修改，变频器将自动重新计算电动机的极对数。

详细资料：

参看P0304（铭牌）中的附图

| P0313[3] | 电动机的极对数 参数组：电动机 | 数据类型：U16 | 单位：- | 最小值：- 缺省值：- 最大值：- | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

显示变频器在内部计算中采用的电动机极对数

数值：

r0313 =1：2-极电动机

r0313=2：4-极电动机

等等。

下标：

P0313[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0313[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0313[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

当P0310（电动机额定频率）或P0311（电动机额定速度）改变时，将自动重新计算这一参数。

| P0314[3] | 电动机的极对数 CStat C 参数组：电动机 | 数据类型：U16 使能有效：确认 | 单位：- 快速调试：否 | 最小值：0 缺省值：0 最大值：99 | 访问级： 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

指定电动机的极对数。

数值：

P0314=1：2-极电动机

P0314=2：4-极电动机

等等

下标：

P0314[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0314[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0314[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

当P0310（电动机额定频率）或P0311（电动机额定速度）改变时，将自动重新计算这一参数。

| P0320[3] | 电动机磁化电流 CStat CT 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：立即 | 单位：% 快速调试：是 | 最小值：0.0 缺省值：0.0 最大值：99.0 | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本参数以P0305（电动机额定电流）的[%]值的形式确定电动机的磁化电流。

下标：

P0320[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0320[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0320[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

这一参数受P0366-P0369（磁化曲线的磁化电流1-4）的影响，它的设定值为0时，在P0340=1（根据铭牌输入的数据）或P3900=1或2（快速调试结束）的情况下将由变频器内部计算这一参数。

| r0330[3] | 电动机的额定滑差 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 | 单位：% | 最小值：- 缺省值：- 最大值：- | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

显示电动机的额定滑差，以P0310（电动机额定频率）和P0311（电动机额定速度）的%值表示。

P0311

P0310— —————— ·r0313

60

r0330[%]=————————————————·100

P0310

下标：

P0330[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0330[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0330[2]：第3驱动数据组（DDS）

| P0346[3] | 磁化时间 CStat CUT 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：立即 | 单位：s 快速调试：否 | 最小值：0.000 缺省值：1.000 最大值：20.000 | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设定电动机的磁化时间[s]，即从脉冲使能到斜坡函数曲线开始上升之间的等待时间，电动机在这一时间内建立自己的激磁磁通。

通常，磁化时间是根据电动机的数据自动进行计算的，并相当于电动机转子的时间常数（r0384）

下标：

P0346[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0346[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0346[2]：第3驱动数据组（DDS）

————————————————————————————————————————————

说明：

如果“提升”的设定值高于100%，可能使电动机的激磁（磁化）降低。

提示：

过度减少磁化时间可能导致电动机激磁不足。

| P0347[3] | 电动机的额定功率 CStat C 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：立即 | 单位：S 快速调试：否 | 最小值：0.000 缺省值：1.000 最大值：20.000 | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

在停车命令OFF2之后或在故障状态下，重新使能脉冲之前才允许改变祛磁时间。

下标：

P0347[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0347[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0347[2]：第3驱动数据组（DDS）

——————————————————————————————————————————

说明：

祛磁时间大约是2.5倍转子时间常数（r0384），单位为秒。

提示：

在斜坡函数下降结束，即停车命令（OFF1，OFF3）或点命令（JOG）之后不祛磁。

如果过度减少祛磁时间，将导致过流跳闸。

| P0350[3] | 定子电阻（线间） CStat CUT 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：立即 | 单位：OHm 快速调试：否 | 最小值：0.00001 缺省值：4.0 最大值：2000.0 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

与变频器连接的电动机的定子电阻（线间），单位[Ohm]。这一阻值包括连接电缆的电阻。

有三种方法可以确定这一参数的数值。

1、  根据下列参数P0340=1（根据铭牌输入的数据进行计算）或

P3900=1，2或3（结束快速调试）计算的定子电阻值

2、  用下列参数P1910=1（电动机数据自检测-重写定子电阻值）检测的定子电阻值

3、  用欧姆表手动测量

下标：

P0350[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0350[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0350[2]：第3驱动数据组（DDS）

—————————————————————————————————————————————

说明：

由于是在线间进行测量，测量值有可能高于（最高可达2倍）予计值。

P0350（定子电阻）的数值是上述三种方法得到的数值中的一个。

| P0352[3] | 电缆电阻 CStat CUT 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：立即 | 单位：OHm 快速调试：否 | 最小值：0.0 缺省值：0.0 最大值：120.0 | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表明变频器与电动机之间一相电缆的电阻值。

此值对应于变频器与电动机之间的电缆电阻值，相对于额定阻抗。

下标：

P0352[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0352[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0352[2]：第3驱动数据组（DDS）

| P0354[3] | 转子电阻 CStat CUT 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：立即 | 单位：OHm 快速调试：否 | 最小值：0.0 缺省值：10.0 最大值：30.0 | 访问级： 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设定电动机等效电路的转子电阻（一相的电阻）

下标：

P03540]：第1驱动数据组（DDS）

P03541]：第2驱动数据组（DDS）

P03542]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

根据电动机的数学模型自动进行计算或用P1910（电动机参数自动检测）确定

| P0356[3] | 定子漏感 CStat CUT 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：立即 | 单位：OHm 快速调试：否 | 最小值：0.00001 缺省值：10.0 最大值：1000.0 | 访问级： 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设定电动机等效电路的定子漏感(mH)(一相的漏感)。

下标：

P0356[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0356[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0356[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

根据电动机的数学模型自动进行计算或用P1910（电动机参数自动检测）确定。

| P0358[3] | 转子漏感 CStat CUT 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：立即 | 单位：mH 快速调试：否 | 最小值：0.0 缺省值：10.0 最大值：1000.0 | 访问级： 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设定电动机等效电路的转子漏感（mH）（一相有漏感）。

下标：

P0358[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0358[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0358[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

根据电动机的数学模型自动进行计算或用P1910（电动机参数自动检测）确定。

| P0360[3] | 主电感 CStat CUT 参数组：电动机 | 数据类型：浮点数 使能有效：立即 | 单位：mH 快速调试：否 | 最小值：0.0 缺省值：10.0 最大值：3000.0 | 访问级： 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设定电动机等效电路的主电感（mH）（一相的电感值）。参看下面的附图。

关联

此值限定为变频器的最大电流或电动机额定电流（P0305）的400%，取较低的一值。

详细资料：

请参看电流限幅的功能图。

| P0700[3] | 选择命令源 CStat CT 参数组：命令 | 数据类型：U16 使能有效：确认 | 单位：- 快速调试：是 | 最小值：0 缺省值：2 最大值：6 | 访问级： 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

选择数字的命令信号源

可能的设定值：

0   工厂的缺省设置

1    BOP（键盘）设置

2    由端子排输入

4    BOP链路的USS设置

5    COM链路的USS设置

6    COM链路的通讯板（CB）设置

下标：

P0700[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0700[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0700[2]：第3驱动数据组（DDS）

———————————————————————————————————————————

说明：

改变这一参数时，同时也使所选项目的全部设置值复位为工厂的缺省设置值。例如：把它的设定值由1改为2时，所有的数字输入都将复位为缺省的设置值。

| P0701[3] | 数字输入1的功能 CStat CT 参数组：命令 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：- 快速调试：否 | 最小值：0 缺省值：1 最大值：99 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

选择数字输入1的功能。

可能的设定值：

0  禁止数字输入

1  ON/OFF1（接通正转/停车命令1）

2  ON reverse/OFF （接通反转/停车命令1）

3  OFF2（停车命令2）- 按惯性自由停车

4  OFF3（停车命令3）-按斜坡函数曲线快速降速

9  故障确认

10  正向点动

11  反向点动

12  反转

13  MOP（电动电位计）升速（增加频率）

14  MOP降速（减少频率）

15  固定频率设定值（直接选择）

16  固定频率设定值（直接选择+ON命令

17  固定频率设定值（二进制编码选择+ON命令）

25  直流注入制动

29  由外部信号触发跳闸

33  禁止附加频率设定值

99  使能BICO参数化

下标：

P0701[0]：第1驱动数据组（DDS）

P0701[1]：第2驱动数据组（DDS）

P0701[2]：第3驱动数据组（DDS）

关联：

设定值为99（使能BICO参数化）时，要求P0700（命令信号源）或P3900（结束快速调试）=1，2或P0970（工厂复位）=1才能复位。

——————————————————————————————————————————

提示：

设定值99（使能BICO参数化）仅用于特殊用途。

P0702[3]——P0708[3]数字输入2-8的功能，请参看P0701（数字输入1的功能）

| P0719[3] | 命令和频率设定值选择 CStat CT 参数组：电动机 | 数据类型：U16 使能有效：确认 | 单位：- 快速调试：否 | 最小值：0 缺省值：0 最大值：66 | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

这是选择变频器控制命令源的总开关。

在可以自由编程的BICO参数与固定的命令/设定值模式之间切换命令信号源和设定值信号源。命令源和设定值源可以互不相关地分别切换。

十位数选择命令源，个位数选择设定值源。

可能的设定值：

0    命令=BICO 参数  设定值  =BICO参数

1    命令=BICO 参数  设定值  =MOP设定值

2    命令=BICO 参数  设定值  =模拟设定值

3    命令=BICO 参数  设定值  =固定频率

4    命令=BICO 参数  设定值  =BOP参数

5    命令=BICO 参数  设定值  =COM链路的USS

6   命令=BICO 参数  设定值  =COM链路的CB

10   命令BOP         设定值 =BICO参数

11   命令=BOP        设定值  =MOP设定值

12   命令=BOP  参数  设定值  =模拟设定值

13   命令=BOP  参数  设定值  =固定频率

14   命令=BOP        设定值  =BOP链路的USS

15   命令=BOP        设定值  =COM链路的USS

16   命令=BOP        设定值  =COM链路的CB

40   命令=BOP链路的USS  设定值  =BICO参数

41   命令=BOP链路的USS  设定值  =MOP参数

42   命令=BOP链路的USS  设定值  = 模拟设定值

43   命令=BOP链路的USS  设定值  =固定频率

44   命令=BOP链路的USS  设定值  =BOP链路的USS参数

45   命令=BOP链路的USS  设定值  =COM链路的USS

46   命令=BOP链路的USS  设定值  =COM 链路的CB

50   命令=BOP链路的USS  设定值  =BICO参数

51   命令=COM链路的USS  设定值  =MOP设定值

52   命令=COM链路的USS  设定值  =模拟设定值

53   命令=COM链路的USS  设定值  =固定频率

54   命令=COM链路的USS  设定值  =BOP链路的USS

55   命令=COM链路的USS  设定值  =COM链路的USS

56   命令=COM链路的USS  设定值  =COM链路的CB

60   命令=COM链路的CB   设定值  =BICO参数

61   命令=COM链路的CB   设定值  =MOP链路的USS

62   命令=COM链路的CB   设定值  =模拟设定值

63   命令=COM链路的CB   设定值  =固定频率

64   命令=COM链路的CB   设定值  =BOP链路的USS

65   命令=COM链路的CB   设定值  =COM链路的USS

66   命令=COM链路的CB   设定值  =COM链路的CB

下标：

P0719[0]：第1命令数据组（CDS）

P0719[1]：第2命令数据组（CDS）

P0719[2]：第3命令数据组（CDS）

——————————————————————————————————————————

说明：

如果设定价值（个位数）是0以外的数值（即BICO参数不是设定值源），P0844/P0848（OFF2/OFF3停车命令的第一个信号源）无效的；代之以P0845/P0849（OFF2/OFF3停车命令的第二个信号源），而且OFF命令来自专门定义的信号源。

“BICO互联连接”保留原来的值不变。

| r0720[3] | 数字输入的数目 参数组：命令 | 数据类型：U16 | 单位：- | 最小值：- 缺省值：- 最大值：- | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

显示数字输入的数目

| r0722[3] | CO/BO：二进制输入值 参数组：命令 | 数据类型：U16 | 单位：- | 最小值：- 缺省值：- 最大值：- | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

显示数字输入的数目。

显示各个数字输入的状态。

位地址：

位00  数字输入1                         0  断开

1  接通

位01  数字输入2                         0  断开

1  接通

位02  数字输入3                         0  断开

1  接通

位03  数字输入4                         0  断开

1  接通

位04  数字输入5                         0  断开

1  接通

位05  数字输入6                         0  断开

1  接通

位06  数字输入7 （经由ADC   1）       0  断开

1  接通

位07  数字输入8 （经由ADC  2）        0  断开

1  接通

———————————————————————————————————————————

说明：

当信号有效时相应的显示是点亮的。

| P0724 | 数字输入采用的防颤动时间 CStat CT 参数组：命令 | 数据类型：U16 使能有效：立即 | 单位：- 快速调试：否 | 最小值：0 缺省值：3 最大值：3 | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

定义各个数字输入采用的防颤动时间（滤波时间）。

可能的设定值：

0  无防颤动时间

1  防颤动时间为2.5ms

2  防颤动时间为8.2ms

3  防颤动时间为12.3ms

| P0725] | PNP/NPN数字输入 CStat CT 参数组：命令 | 数据类型：U16 使能有效：立即 | 单位：- 快速调试：否 | 最小值：0 缺省值：1 最大值：1 | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

高电平(PNP)有效和低电平(NPN)有效之间的切换,它对所有的数字输入都有效.

使用内部电源时必须按照以下的端子连接:

数值:

NPN：端子5/6/7/8/16/17 必须通过端子28(OV)连接。

PNP：端子5/6/7/8/16/17  必须通过端子9（24 V）连接。

可能的设定值：

0  NPN 方式 == > 低电平有效

1  PNP 方式 == > 高电平有效

| r0730 | 数字输出数目 参数组：命令 | 数据类型：U16 | 单位：- | 最小值：- 缺省值：- 最大值：- | 访问级： 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

显示数字输出(继电器)的数目

| ## P0731[3] | BI:数字输出1的功能 CStat CUT 参数组：命令 | 数据类型：U32 使能有效：确认 | 单位：- 快速调试：否 | 最小值：0.0 缺省值：52.3 最大值：4000.0 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

定义数字输出1的信号源

设定值:

52.0  变频器准备                                     0  闭合

52.1  变频器运行准备就绪                             0  闭合

52.2  变频器正在运行                                 0  闭合

52.3  变频器故障                                     0  闭合

52.4  OFF2停车命令有效                              1  闭合

52.5  OFF3停车命令有效                                     1  闭合

52.6  禁止合闸                                              0  闭合

52.7  变频器报警                                            0  闭合

52.8  设定值/实际值偏差过大                                 1  闭合

52.9  PZD控制(过程数据控制)                                0  闭合

52.A  已达到最大频率                                       0  闭合

52.B  电动机电流极限报警                                   1  闭合

52.C  电动机抱闸(MHB)投入                                 0  闭合

52.D  电动机过载                                           1  闭合

53.0   直流注入制动投入                                     0  闭合

53.1   变频器频率低于跳闸极限值                             0  闭合

53.2   变频器低于最小频率                                   0  闭合

53.3   电流大于或等于极限值                                 0  闭合

53.4   实际频率大于比较频率                                 0  闭合

53.5   实际频率低于比较频率                                 0  闭合

53.6   实际频率大于/等于设定值                              0  闭合

53.7   电压低于门限值                                       0  闭合

53.8   电压高于门限值                                       0  闭合

53.A   PID控制器的输出在下限幅值(P2292)                    0  闭合

53.B   PID控制器的输出在上限幅值(P2291)                    0  闭合

下标:

P0731[0]:第1命令数据组(CDS)

P0731[1]:第2命令数据组(CDS)

P0731[2]:第3命令数据组(CDS)

| P0756[2] | ADC的类型 CStat CT 参数组：端子 | 数据类型：U16 使能有效：确认 | 单位：- 快速调试：否 | 最小值：0 缺省值：0 最大值：4 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

定义模拟输入的类型,并允许模拟输入的监控功能投入。

为了从电压模拟输入切换到电流模拟输入，仅仅修改参数P0756是不够的。更确切地说，要求端子板上的DIP开并也必须设定为正确的位置。DIP开关的设定值如下：

-OFF  = 电压输入（10V）

-ON   = 电流输入（20mA）

DIP开关的安装位置与模拟输入的对应关系如下：

-左面的DIP开关（DIP  1） = 模拟输入 1

-右面的DIP开关（DIP 2）  =  模拟输入2

可能的设定值：

0  单极性电压输入（0至+10V）

1  带监控的单极性电压输入（0至+10V）

2  单极性电流输入（0至20mA）

3  带监控的单极性电流输入（0至20mA）

4  双极性电压输入（-10V至+10V）

下标：

P0756[0]：模拟输入  1（ADC  1）

P0756[1]：模拟输入  2（ADC  2）

关联：

如果模拟标定框编程结果得到负的设定值输出（见P0757至P0760），则本功能被禁止。

————————————————————————————————————————————

提示：

投入监控功能并定义一个死区（P0761）时，如果模拟输入电压低于50%死区电压，将产生故障状态（F0080），受硬件的限制，模拟输入2（P0756[1]=4）不能选择双极性电压输入（见“可能的设定值”

详细资料：

请参看P0757至P0760（ADC  标定）

| ## P0757[3] | 标定ADC的x1值[V/mA] CStat CUT 参数组：端子 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：V/mA 快速调试：否 | 最小值：—20 缺省值：0 最大值：20 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参数P0757—P0760用于配置模拟输入的标定，如下图所示：

P0756=0…3

# P0761=0

其中：

“模拟设定值：是标称化后以[%]值表示的基准频率（P2000）。

模拟设定值可能大于100%

ASPmax 表示最大的模拟设定值（它可以是10V或20mA）。

ASPmin 表示最小的模拟设定值（它可以是0V或20mA）

缺省值是0V或0mA=0%和10V或20mA=100%的标定值

下标：P0757[0]：模拟输入 1（ADC1）

P0757[1]：模拟输入 2（ADC2）

| ## P0758[2] | 标定ADC有Y1值 CStat CUT 参数组：端子 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：% 快速调试：否 | 最小值：—99999.9 缺省值：0.0 最大值：99999.9 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设定P0757(ADC标定)的图中以[%]值表示的Y1值.

下标:

P0758[0]:模拟输入1(ADC  1)

P0758[1]:模拟输入2(ADC  2)

关联:

对P2000至P2003(基准频率,电压,电流或转矩)中的哪一个参数进行标定,取决于设定值是哪一个.

| P0759[2] | 标定ADC的x2值[V/mA] CStat CUT 参数组：端子 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：V/mA 快速调试：否 | 最小值：—20 缺省值：10 最大值：20 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设定P0757（ADC标定）图中的x2值。

下标：

P0759[0]：模拟输入 1（ADC 1）

P0759[1]：模拟输入 2（ADC 2）

| ## P0760[2] | 标定ADC的Y2值 CStat CUT 参数组：端子 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：% 快速调试：否 | 最小值：—99999.9 缺省值：100.0 最大值：99999.9 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设定P0757(ADC标定)的图中以[%]值表示的y2值。

下标：

P0760[0]：模拟输入 1（ADC 1）

P0760[1]：模拟输入 2（ADC 2）

关联：

对P2000至P2003（基准频率，电压，电流或转矩）中的哪一个参数进行标定，取决于设定值是哪一个。

| ## P0761[2] | ADC死区的宽度[V/mA] CStat CUT 参数组：端子 | 数据类型：浮点数 使能有效：确认 | 单位：- 快速调试：否 | 最小值：0 缺省值：0 最大值：20 | 访问级： 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

定义模拟输入特性死区的宽度，下图是对死区的介释。

举例：

例1：

ADC值为2至10V（相应于0至50Hz）

这一例子中将得到2至10V的模拟输入（0至50Hz）

P2000  =50Hz

P0759  =8V      P0760  =  75%

P0757  =2V      P0758  =0%

P0761  =2V

P0756  =0或1

P0761＞0

0<P0758<P0760|| 0>P0758 > P0760

例2：

ADC值为—10V至+10V（—50至+50Hz）：

这一例子中将得到-10V至+10V的模拟输入（—50至+50Hz），带有中心为“0”且有0.2V宽度的“支撑点”（死区）

P2000=50Hz

P0759=8V         P0760=       75%

P0757=2V         P0758=       -75%

P0761=0.1V(中心两侧各0.1V)

P0756=0或1

P0761＞0

P0758<0<P0760